| ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  | ### Identifikátor výrobku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Název: |  |  |  |  | ### Solute Ontkalker ¦ Descaler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Identifikační číslo: |  |  |  |  | nemá směs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Registrační číslo: |  |  |  |  | nemá směs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | ### Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Určené použití: čistící přípravek (kyselý) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nedoporučená použití: používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven k nepředvídatelným rizikům. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dodavatel: |  |  |  |  | Lamanti Czech s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místo podnikání nebo sídlo: |  |  |  |  | Bezděčín 113, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Telefon: |  |  |  |  | +420 222 365 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Email: |  |  |  |  | info@lamanti.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Odborně způsobilá osoba: |  |  |  |  | ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420606638325, email: info@envigroup.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Telefonní číslo pro naléhavé situace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Klasifikace látky nebo směsi: |  |  |  |  |  |  |  |  | Směs je klasifikována jako nebezpečná |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Klasifikace dle nařízení č. 1272/2008 CLP: |  |  |  |  |  |  |  |  | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit., H319 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nebezpečné účinky na zdraví: |  |  |  |  |  |  |  |  | Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nebezpečné účinky na životní prostředí: |  |  |  |  |  |  |  |  | Nejsou klasifikovány. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky: |  |  |  |  |  |  |  |  | Nejsou klasifikovány. |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Prvky označení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Výstražný symbol nebezpečnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Signální slovo |  |  |  |  |  |  |  | Varování |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Standardní věty o nebezpečnosti: |  |  |  |  |  |  |  | H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pokyny pro bezpečné zacházení: |  |  |  |  |  |  |  | P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P264 Po manipulaci důkladně omyjte zasažené části pokožky. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Další nebezpečnost: Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB. Směs neobsahuje složky vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Látky Netýká se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikátor složky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS číslo Einecs Indexové číslo Registrační číslo |  |  |  | Koncentrace (% hm.) |  | Klasifikace dle 1272/2008 |
| sulfamidová kyselina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5329-14-6 226-218-8 016-026-00-0 01-2119488633 |  |  |  | 12,5 - 20 |  | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412 |
| kyselina citrónová, bezvodá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77-92-9 201-069-1 - 01-2119457026-42 |  |  |  | 0,5 - 1 |  | Eye Irrit. 2, H319 |
| Plné znění H-vět je uvedeno v oddíle 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Popis první pomoci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Nepodávejte nic ústy osobám v bezvědomí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při nadýchání: |  |  | Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při styku s kůží: |  |  | Omýt potřísněnou kůži velkým množstvím vody. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Přetrvávající problémy konzultujte s lékařem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při zasažení očí: |  |  | Otevřené oči okamžitě vyplachovat vlažnou vodou zhruba 15 minut, nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Zajistit odborné lékařské ošetření. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při požití: |  |  | Nevyvolávejte zvracení. Vypláchnout ústa vodou a vypít 1-2 dl vody. Zajistit lékařské ošetření.PoslechFonetický přepis Slovník - Zobrazit podrobný slovník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Ve všech případech pochybností nebo při přetrvávání příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Hasiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vhodná hasiva: |  |  |  | hasící prášek, hasící pěna odolná alkoholu, vodní mlha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nevhodná hasiva: |  |  |  | Nejsou uvedena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs není hořlavá. Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý, plynný chlor a jiné nebezpečné plyny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Pokyny pro hasiče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kompletní ochranné vybavení pro hasiče. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti. Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zajistit dostatečné větrání. Omezit přístup neoprávněných osob k oblasti nehody až do okamžiku odstranění havárie. Používat osobní ochranné prostředky. Vyhnout se kontaktu s kůží a očima. Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Opatření na ochranu životního prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí většího množství přípravku do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zachytit pomocí materiálu, který váže kapalinu (písek, křemelina, univerzální sorbenty). Uložte do uzavřené nádoby a odstraňte v souladu se zákonem o odpadech. Zasažené místo omyjte vodou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Odkaz na jiné oddíly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7. Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8. Informace k odstranění viz kapitola 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 7: Zacházení a skladování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Opatření pro bezpečné zacházení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti. Nevdechovat mlhu/páry/aerosoly. Zamezit styku s očima a kůží. Během používání produktu nepijte, nejezte a nekuřte. Po použití si umyjte ruce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skladujte na dobře větraném, suchém a chladném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Skladovací teplota 5-30 °C. Uchovávejte mimo dosah silně kyselých a alkalických materiálů a oxidačních činidel. Odstraňte všechny zdroje vznícení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Specifické konečné/specifická konečná použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodržujte pokyny v technickém listu. Dodržujte návod k použití, Dodržujte pokyny uvedené na štítku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Kontrolní parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění: Název látky (složky):; CAS; PEL mg/m3; NPK-P mg/m3; Poznámka. Kyselina citronová; -; 4; -; -. DNEL, PNEC – informace není k dispozici |
| 8.2 | ### Omezování expozice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Na pracovišti zajistit bezpečnostní sprchu a zařízení pro výplach očí. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Omezování expozice pracovníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana dýchacích cest: |  |  |  |  |  |  |  |  | Není vyžadována. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana očí: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochranné brýle/ obličejový štít |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana rukou: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochranné rukavice odolné produktu: nitrilkaučuk; Tloušťka materiálu rukavic 0,4 mm Doba průniku (maximální doba nošení) 30 min |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ochrana kůže: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochranný pracovní oděv |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Omezování expozice životního prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). Zajistit, aby byl přípravek těsně uzavřen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vzhled: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kapalina |  |  |  |
|  |  | Barva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dle označení produktu |  |  |  |
|  |  | Zápach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | charakteristický |  |  |  |
|  |  | Prahová hodnota zápachu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |
|  |  | pH (20 °C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  | Bod tání / bod tuhnutí (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |
|  |  | Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |
|  |  | Bod vzplanutí (°C): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |
|  |  | Rychlost odpařování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |
|  |  | Hořlavost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |
|  |  | Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |
|  |  | dolní mez (% obj.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |
|  |  | Tlak páry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,1774 mbar |  |  |  |
|  |  | Hustota páry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |
|  |  | Hustota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 g/cm3 |  |  |  |
|  |  | Rozpustnost ve vodě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mísitelná |  |  |  |
|  |  | Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |
|  |  | Teplota samovznícení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |
|  |  | Teplota rozkladu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |
|  |  | Viskozita: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 mPa.s |  |  |  |
|  |  | Charakteristiky částic: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |
|  |  | Výbušné vlastnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |
|  |  | Oxidační vlastnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |
| 9.2 |  | Další informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsah pevných částic (%): 16,52 % obsah rozpouštědla: Organická rozpouštědla: 0 % Voda: 83 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 10: Stálost a reaktivita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Reaktivita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  | Chemická stabilita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  | Možnost nebezpečných reakci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nejsou známy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  | Podmínky, kterým je třeba zabránit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 |  | Neslučitelné materiály |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silné kyseliny a zásady, oxidační činidla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 |  | Nebezpečné produkty rozkladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý, plynný chlor a jiné nebezpečné plyny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 11: Toxikologické informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) |  | Žíravost/dráždivost pro kůži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dráždí kůži. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) |  | Vážné poškození očí / podráždění očí Způsobuje vážné podráždění očí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) |  | Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e) |  | Mutagenitav zárodečných buňkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f) |  | Karcinogenita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g) |  | Toxicita pro reprodukci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | j) Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | Informace o další nebezpečnosti Směs neobsahuje složky vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému. Vdechování složek rozpouštědla nad hodnotu MWC může vést ke škodám na zdraví, např. podráždění sliznice a dýchacích orgánů, jakož i poškození jater, ledvin a centrálního nervového systému. Indikace: bolesti hlavy, závratě, únava, amyostenie, ospalost, ve vážných případech bezvědomí. Rozpouštědla mohou způsobovat některé z výše uvedených účinků prostřednictvím resorpce kůže. Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt s přípravkem může způsobit odstranění přirozeného tuku z kůže, což má za následek nealergickou kontaktní dermatitidu a / nebo absorpci kůží. Stříknutí může způsobit podráždění očí a reverzibilní poškození. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 12: Ekologické Informace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Toxicita Směs není klasifikována jako nebezpečná pro vodní organismy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | Perzistence a rozložitelnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 |  | ### Bioakumulační potenciál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Informace není k dispozici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 |  | Mobilita v půdě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Informace není k dispozici. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 |  | Výsledky posouzení PBT a vPvB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Směs není hodnocena jako PBT nebo vPvB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 |  | Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Směs neobsahuje složky vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 |  | Jiné nepříznivé účinky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zabraňte uvolnění do životního prostředí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | ### Metody nakládání s odpady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a) | Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. Vhodné metody odstraňování přípravku a všech znečištěných obalů: 20 01 29 * = Detergenty obsahující nebezpečné látky Menší množství: Zředit velkým množstvím vody. Kontaminované balení: Doporučení: 150101 - papírové a lepenkové obaly, 150102 - Plastové obaly: PVC / PVDC, 150104 - Kovové obaly: Hliník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) | Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nejsou uvedeny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c) | Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Není uvedeno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d) | Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nejsou uvedeny. Právní přepisy o odpadech: Zákon č. 541/2020 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODDÍL 14: Informace pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### Směs není nebezpečným zbožím pro přepravu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | ###### UN číslo nebo ID číslo: nevztahuje se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  |  | Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pozemní přeprava ADR |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Železniční přeprava RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Námořní přeprava IMDG: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 |  |  | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pozemní přeprava ADR |  |  |  | Železniční přeprava RID |  |  |  |  |  | Námořní přeprava IMDG: |  |  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |  |
|  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 14.4 |  |  | Obalová skupina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pozemní přeprava ADR |  |  |  | Železniční přeprava RID |  |  |  |  |  | Námořní přeprava IMDG: |  |  | Letecká přeprava ICAO/IATA: |  |
|  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| 14.5 |  |  | ### Nebezpečnost pro životní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Směs není nebezpečná pro životní prostředí při přepravě. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 |  |  | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Směs není nebezpečným zbožím pro přepravu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7 |  |  | Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nelze aplikovat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL 15: Informace o předpisech |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |  |  |
|  | Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP) Nařízení (EU) 878/2020 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zákon o odpadech v platném znění |  |  |
| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti |  |  |
|  | Nebylo provedeno. |  |  |
| ODDÍL 16: Další informace |  |  |  |
|  | a) | Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize ze dne 04.06.2019: |  |
|  |  | Překlad a celková aktualizace bezpečnostního listu dle Nařízení (ES) 1907/2006 REACH, dle nařízení EU 830/2015 a podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP. Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize ze dne 16.12.2022: aktualizace bezpečnostního listu dle nařízení EU č. 878/2020. Verze 4 nahrazuje verzi 3. |  |
|  | b) | Klíč nebo legenda ke zkratkám |  |
|  |  | DNEL | Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |
|  |  | PNEC | Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |
|  |  | PEL | přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod) |
|  |  | NPK-P | nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit |
|  |  | CLP | nařízení č. 1272/2008/EC |
|  |  | REACH | nařízení č 1907/2006/EC |
|  |  | PBT | látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň |
|  |  | vPvB | látka vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se |
|  |  | LD50, LC50, EC50, IC50 | koncentrace látky, která je letální pro 50% organismů ve zkoušce toxicity |
|  |  | Aquatic Chronic 3 | Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 |
|  |  | Skin Irrit. 2 | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 |
|  |  | Eye Irrit. 2 | Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 |
|  | c) | Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat |  |
|  |  | Státní legislativa, původní bezpečnostní list výrobce, www stránky ECHA. Klasifikace byla provedena metodou výpočtu. |  |
|  | d) | Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení |  |
|  |  | H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |
|  | e) | Pokyny pro školení |  |
|  |  | Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami. |  |
|  | f) | Další informace |  |
|  |  | Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy. |  |